Arkiv										 Arkivnr.

- Kjemisk reaksjonsteknikk

- RAPPORT

Gruppe

fra student

til INSTITUTT FOR KJEMISK PROSESSTEKNOLOGI

- OPPGAVE:

Reaksjonen mellom brombutan og NaOH skal undersøkes ved 4 ulike reaksjonsbetingelser.

Forsøkene utføres i en satsreaktor under inert atmosfære. Reaksjonsforløpet følges ved titrering mot en av reaksjonsblandingens komponenter. Reaktantenes løsningsmiddel består av komponentene vann og dimethylsulfoksid (DMSO).

Temperatur og sammensetning av løsningsmiddel skal varieres, og oppgaven skal utføres som et 22 forsøksopplegg.

For samtlige reaksjonsbetingelser skal hastighetskonstanten for reaksjonen fra venstre mot høyre bestemmes, med antagelse om irreversibel reaksjon.

Litteratur:

Bøckman, T., Haanæs, E. og Ugelstad, J.,

Tidsskrift for kjemi, bergv. og metallurgi, 24 209 (1964).

Utlevert:		 Frist:		 Innlevert:			 Anm.

Poeng:							 Karakter:			 Sett:

## Kinetic study in Batch reactor (2)

## Forsøksbetingelser for reaksjonen brombutan + NaOH

Tabell 1: Reaksjonsbetingelser for reaktortemperatur, startkonsentrasjoner og molbrøk DMSO.

| Reaksjonsbetingelse | Lav verdi ( - ) | Høy verdi ( + ) |
| --- | --- | --- |
| Temperatur [C] | 40 | 60 |
| # Startkonsentrasjon reaktanter [M] | 0,04 | 0,04 |
| Molbrøk, DMSO | 0,4 | 0,6 |

- Tabell 2: Forsøksbetingelser, forsøk 5 er repetisjon og forsøk 6 er en reproduksjon

| Forsøk nummer | T [C] | XDMSO |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |
| 2 | - | + |
| 3 | + | - |
| 4 | + | + |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

## Prinsippskisse

- Figur 1 Skisse av forsøksoppsett

- Figurbeskrivelse:

A	motor til propell		L	Vannbad

B  	motor til glassrørestav		M	Automatbyrette

# C	elektrisk kontakttermometer	N	Erlenmeyerkobe med magnet

D	nitrogen gass ut		O	Magnetrører

E	kjølevann ut

F	kjølevann inn

G	glassrørestav

H	termometer i satsreaktor

I	nitrogen gass inn

J	propell

### K	satsreaktor

### Apparaturskisse

- Figur 2 Apparaturskisse

Oversikt over utstyr som benyttetes under forsøket:

1. Fem halset satsreaktor (500 ml)	14. Begerglass (1 stykk, 2.0 liter, 2stykk 100 ml)                           2. Nitrogen-overgang			15. Automatbyrette

3. Kjøler				16. Automatpippette

4. Rørestav 				17. Trakt

5. Propp til reaktor			18. Pippetteballong

6. Termometer (Tmax = 50 C)		19. Destillert vann flaske (500 ml)

7. Stoppeklokke			20. Termometer i satsreaktor

8. Gummislanger			21. Vannbad (Tmax= 50°C)

9. Isbad					22. Elektrisk termometer (Tmax= 50°C)

10. Målekolber, med propp (2 stykk, 1 liter)	23. Elektrisk rører til satsreaktor

11. Målepippeter (5 stykk, 5 ml)		24. Elektrisk rører til vannbad

12. Målesylinder (500 ml, 100 ml, 10 ml)	25. Gassvaskeflaske

13. Erlenmeyerkolber (15 stykk, 250 ml)	26. Magnetrører og magnet

- Framgangsmåte

- Utstyret settes opp som vist i figur 1 og  figur 2.

- Standardløsninger av natriumhydroksid ( 1,0 M ) og saltsyre ( 0,01 M ) lages.

Løsninger av løsningsmiddel, vann og base tilsettes reaktoren. Mengder og konsentrasjoner må beregnes.

- Løsningen i reaktor blandes og temperaturen må få tid til å innstille seg.

Erlenmeyerkolber med 75 ml destillert vann og 4-5 dråper fenolftalein settes på isbad, klar til overføring av prøveuttak.

Første prøve ( 5 ml ) tas ut (kun NaOH) og deretter tilsettes halogen-hydrokarbon (f. eks brompropan, mengder må beregnes), reaktoren og klokken startes.

Prøver tas ut med varierende intervall, hyppig i starten (irreversibelt område) og med avtakende intervall mot slutten ( reaksjonen blir etterhvert reversibel). Total reaksjonstid varierer avhengig av forsøksbetingelsene. Ta ut nok prøver til å få en god regresjonslinje i det irreversible området.

Prøvene titreres mot 0,01 M HCl til fargeomslag. Mengde reagert NaOH kan da bestemmes og disse data benyttes til å bestemme hastighetskonstanten k.

- Determination of the reaction rate constant

As a SN2 reaction occurs in a single step that involves both alkyl halide and nucleophile we can assume a second reaction order for our experiment.

So the reaction rate constant can be determined by the integral methode using the following equation:

1CNaOH−1CNaOH0=kt						(1)

k         = reaction rate constant [1/M min]

t          = time [min]

C0NaOH = startconcentration of NaOH [M]

CNaOH   = concentration of NaOH [M]

#### Influences on the reaction rate

There are different factors,  which inflluence the reaction rate.

In our experiment we have to take especially into consideration the influence of the solvent and the temperature.

## Solvent`s influence

The velocity of a SN2 reaction depends of the solvent. For a SN2 reaction protic solvents containing OH- groups are the worst, polar aprotic with strong dipoles are the best solvents.DMSO is a polar aprotic and water a protic solvent.

Protic solvents decrease the reaction rate, because they form hydrogen bonds to negatively charged nucleophiles. So the nucleophile`s reactivity toward electrophiles is decreased.

In contrast to that, polar aprotic solvents favor SN2 reactions by raising  the groundstate energy level of the nucleophile reactant. Therefore the required activation energy is reduced and the reaction rate will increase.

Bøckmann et al. describe, that experiments have shown,that in water-DMSO solutions strong bonds between H2O- and DMSO-molecules are formed:

- HOH

\                                                                      ´´

SO---HOH                           or               SO\´

/                                                                     \

\ HOH

According to these facts we can say, that with a higher amount of  DMSO in the solution, system`s reactivity increases.

## Temperature`s influence

The temperature`s influence on the system is described by the Arrhenius equation:

k(T) = Ae(-E/RT)                                                     			(2)

k(T) = reaction rate konstant

E     = activation energy  J/mol 

A     = preexponential factor

R     = gas constant = 8,314 J/molK

T     = absolute temperature  K 

From this equation it can be deduced, that the reaction rate constant and so the reaction rate can be increased by increasing the temperature.

The Arrhenius equation takes only into consideration the influence of the temperature. The other factors like the influence of  the solvent, the ion-strength and the pressure are neglected.

Huskeliste for forberedelse til laboratorie forsøk i prosess kjemi:

- Sett opp en plan for gjennomføring av forsøkene

- Sett dere inn i hvilke stoffer som benyttes, fyll ut kjemikalie kort, apparatur kort og signer ansvarserklæringen

- Beregn volum av reaktanter, vann og løsemiddel (DMSO). (Totalvolum = 250ml)

- Sett opp reaksjonsligning og reaksjonsmekanisme (SN2 reaksjon) for reaksjonen

- Utled hastighetsutrykk for 2. ordens reaksjon (Se lærebok).