Oppgave: Tømmetid i en tank

#### Oppgavebeskrivelse

Tømmetid i en tank med ulike utløpsrør skal undersøkes. Velg 2 rørdiametre og 2 rørlengder. Tømmetiden skal undersøkes for 2 forskjellige væsker: distillert vann og en sukkerløsning med 20 vektprosent sukker.

- Mål tømmetiden for alle 8 kombinasjoner.

Avsett grafisk forholdet mellom eksperimentell og teoretisk tømmetid (Te/Tt) mot

Rørlengden for rør med samme diameter eller

Rørdiameter for rør med lik lengde

Velg passende x-akse.

For beregning av teoretisk tømmetid anta at energitap ved rørets innløp og væskens kinetiske energi kan neglisjeres.

- For to av rørene fremstill i diagram tiden under tømming som funksjon av det hydrostatiske trykket:

For laminar strøm t vs. log(P)

For turbulent strøm t vs. P3/7

Sammenlign med teoretiske verdier

- Beregn midlere eksperiemntell hastighet for de forskjellige tilfeller, og avgjør om neglisjering av den kinetiske energien er en god antagelse.

Avgjør om strømningen er liminær eller turbulent.

- Sett opp differensialligningene for utstrømningshastigheten når væskens kinetiske energi ikke neglisjeres.

Benytt passende statistisk verktøy og finn usikkerhetene i oppgaven.